UBND HUYỆN AN LÃO                                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG                          NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ 9

(Thời gian 45 phút)

I.Ma trận đề

| Cấp độ Chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  |  | Vận dụng |  |  |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  | Cấp độ thấp |  | Cấp độ cao |  |  |
| 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng | Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ |  | 1 2 20% |  |  |  |  |  |  |  | 1 2,0 20% |
| 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. | Biết được cấu tạo của dây dẫn điện. |  |  |  |  | Vận dụng giải thích tại sao trong nhà không được dùng dây trần , giải thích kí hiệu ghi trên dây dẫn điện |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 2,5% |  |  |  |  | 2 0,5 5% |  |  |  | 3 0,75 7,5% |
| 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt. | Biết đại lượng đo của đồng hồ am fe kế và các kí hiệu của đồng hồ đo điện, |  | Điền đúng các đại lượng đo của các đồng hồ đo điện |  |  | Vân dụng tính sai số tuyệt đối lớn nhất của đồng hồ vô kế , |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 0,5 5% |  | 1 1 10% |  |  | 1 0,25 2,5% |  |  |  | 4 1,75 17,5% |
| 4. Sử dụng đồng hồ đo điện |  |  | Hiểu công dụng của đồng hồ vạn năng |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ |  |  | 1 0,25 2,5% |  |  |  |  |  |  | 1 0,25 2,5% |
| 5. Nối dây dẫn điện | Biết được số vòng dây quấn khi nối dây |  | Hiểu được yêu cầu nối dây dẫn điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 2,5% |  |  |  | 1 2 20% |  |  |  |  | 2 2,25 22,5% |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ | 4 2 20% | 1 2 20% | 2 1, 10% |  | 2 2 20% | 3 2 20% |  |  | 1 1 10% | 13 10 100% |

II.Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

* Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Cấu tạo của dây dẫn điện bọc cách điện gồm 2 phần:

A. Lõi và lớp vỏ bằng đồng.			B. Lõi và lớp vỏ cách điện.

C. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện. 			D. Lõi đồng và lõi nhôm.

Câu 2. Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

A. Để đảm bảo an toàn  điện.                               B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

C. Không thuận tiện khi sử dụng.        	           D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.

Câu 3.  Để đo cường độ dòng điện người ta sử dụng đồng hồ nào?

A. Vôn kế 	       C. Ôm kế                       B. Oát kế 	           D. Ampe kế

Câu 4.  Khi nối mối nối  thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn bao nhiêu vòng?

A. Từ 1 đến 2 vòng 	                       B. Từ 2 đến 3 vòng

C. Từ 4 đến 6 vòng	                       D. Từ 6 đến 8 vòng

Câu 5.  Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1,5) có nghĩa:

A. Dây lõi đồng, số lõi 2, tiết diện 1,5	        B. Dây lõi đồng, tiết diện 2, số lõi 1,5

C. Dây lõi nhôm, số lõi 2, tiết diện 1,5	        D. Dây lõi nhôm, tiết diện 2, số lõi 1,5

Câu 6.  Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A.  2V		 B. 3V                  C. 4V	                   D. 4.5V

Câu 7. Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo:

A. Điện áp, cường độ sáng, điện trở                  B. Cường độ dòng diện, điện áp, cường độ sáng

C. Điện áp, điện trở, cường độ dòng điện.         D.Cường độ dòng điện, công suất điện, điện áp.

Câu 8. Đọc đúng thứ tự các ký hiệu sau:

W

A

V

Ω

KWh

| A - Oátkế, ampekế, vônkế, ômkế, công tơ B - Vônkế, ampekế, oátkê, ômkế, công tơ | C - Oátkế, vôn kế, ampekế, ômkế, công tơ D - Oátkế, ômkế, công tơ, ampekế, vônkế |
| --- | --- |

*Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Câu 9. Em hãy điền những đại lượng đo sau vào cột bên phải tương ứng với dụng cụ đo điện ở cột bên trái: Điện trở, điện áp (hiệu điện thế), cường độ dòng điện, công suất điện, điện năng tiêu thụ.

| Dụng cụ đo điện | Đại lượng đo |
| --- | --- |
| Ampe kế |  |
| Vôn kế |  |
| Công tơ điện |  |
| Ôm kế |  |

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

# Câu 1. Nghề điện dân dụng có vị trí, vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?

Câu 2 .Nêu yêu cầu của nối dây dẫn điện ? Tại sao lại dùng giấy ráp mà không nên dùng  lưỡi dao nhỏ để làm sạch lõi dây điện ?

Câu 3 . Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện?

HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I                                                                              MÔN CÔNG NGHỆ 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.(Từ câu 1 đến câu 8)

| # Câu | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Đáp án | # B | # A | # D | # C | # A | # D | # C | # A |

# Câu 9.Điền mỗi đại lượng đúng được 0,25 điểm

| Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo |
| --- | --- |
| Ampe kế | Cường độ dòng điện. |
| Vôn kế | Điện áp. |
| Công tơ điện | Điện năng tiêu thụ. |
| Ôm kế | Điện trở. |

II.TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1.(2đ) .Cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện.

- Cấu tạo của dây dẫn điện gồm :

+ Lõi dây bằng đồng ( nhôm ) .0,25 đ

+ Vỏ cách điện .0,25 đ

+ Vỏ bảo vệ 0,25 đ

-  Cấu tạo của dây cáp điện gồm :

+ Lõi bằng đồng ( nhôm ). 0,25đ

+ Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, Chất PVC… 0,25đ

+ Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với các điều kiện môi trường.  0,25đ

- Vỏ bọc dây dẫn điện được chế tạo bằng nhiều màu sắc khác nhau

+ Thuận tiện cho quá trình lắp đặt và sửa chữa  0,25đ

+ Phân biệt được dây pha và dây trung hoà khi lắp đúng theo quy ước 0,25đ

Câu 2 .(3đ)

*  Yêu cầu mối nối

- Dẫn điện tốt: Điện trở nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Muốn vậy, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn và mối nối phải chặt ( tốt nhất là mối nối phải được hoàn thiếc lại). 0,5 đ

- Có độ bền cơ học cao: Phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyển.0,5đ

- An toàn điện: được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện .0,5 đ

- Đảm bảo về mĩ thuật: mối nối phải đẹp.  0,5đ

* Khi làm sạch lõi phải dùng giấy ráp mà không nên dùng lưỡi dao , vì dùng dao dễ cắt vào lõi , ảnh hưởng đến chất lượng mối nối , ảnh hưởng không ít đến sự vận hành của mạng điện , dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hoạn .1đ

Câu 3.(2đ) . Mỗi ý đúng được 0,4 đ

Bóc vỏ cách điện  ->Làm sạch lõi  -> Nối dây --> Kiểm tra mối nối  -> Cách điện mối nối

Hết

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                   TỔ CM DUYỆT          NHÓM CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thị Đàm

Ngô Kim Oanh

Vũ Thị Khánh Huyền